CAMBIO DE PROTOCOLO Y CAMBIO DE IDIOMA EN CENTRAL DE INCECIO ADVANCED

Con este programa podremos realizar dos cambios en nuestra central.

El primero: Cambio de Idioma en el mismo protocolo que tengamos la central

El segundo: Cambio de protocolo de comunicación llámese Argus Vega, Apollo etc…

Procedemos a conectar la central de incendio al PC con el cable USB.

PASO 1.

Instalar flash programmer e iniciarlo.

PASO 2.

Abrir el archivo donde lo tengamos descargado.

PASO 3.

Iniciamos el flasheo a la central

( Si diese fallo de no respons – Ir a controlador USB y desactivar VCP – volver a cargar el firmware y dará otra vez fallo – volver a activar VCP y volver a cargar firmware, ya no debería dar error y cargarse con normalidad, si no fuese el caso volver a cargar el firmware pero previamente antes de dar a siguiente ir a optión y dar a show boot versión ( Este proceso tarda bastante en cargar el firmware )